B62929

标 准 物 质 证 书

正⼰烷中邻苯⼆甲酸⼆⼄酯

上海源叶生物科技有限公司

中国    上海

批   号:  J21HB189178

定值日期:  2022 年 06 ⽉ 08 ⽇

有效期至:  2023 年 06 ⽉ 07 ⽇

本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品、卫生、环境和农业等相关领域相应成分含量测定与残留检测，也可用于量值溯源或作为标液储备溶液，通过逐级稀释配置成各种工作用标准溶液等。

一、样品制备

本标准物质以纯度经准确定值的邻苯⼆甲酸⼆⼄酯纯品为原料,以HPLC级正⼰烷为溶剂,采⽤重量-容量法准确配制⽽成。

邻苯⼆甲酸⼆⼄酯(别名: 酞酸⼄酯),英⽂名称:Diethyl Phthalate,CAS No. : 84-66-2

二、溯源性及定值方法

本标准物质以配制值作为邻苯⼆甲酸⼆⼄酯标准值,并采⽤⽓相⾊谱法-氢⽕焰离⼦化检测器(GC-FID)对本批次标准物质和质量控制对照样品进⾏⽐对,核验配制值。通过使⽤满⾜计量学特性要求的制备⽅法,测量⽅法和计

量器具,保证标准物质的量值溯源性。

三、特性量值及不确定度

| 编号 | 名称 | 标准值（ug/mL） | 相对扩展不确定度（%）(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| B62929 | 正⼰烷中邻苯⼆甲酸⼆⼄酯 | 1000 | 2 |

标准值的不确定度主要由原料纯度，称量，定容以及均匀性，稳定性等不确定度分量合成。

四、均匀性检验及稳定性考察

依据JJF1343-2012[标准物质定值的通⽤原则及统计学原理],采⽤⽓相⾊谱法-氢⽕焰离⼦化检测器(GC-FID)按照随机抽样原则对本标准物质进⾏均匀性评估,评估结果表明,样品均匀性良好;采⽤相同测量⽅法进⾏稳定性评估,评估结果表明,样品稳定性良好。

本标准物质⾃定值⽇期起,有效期12个⽉, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知⽤⼾。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

1.包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装，约2 mL/支，移取或稀释时请以移液管量取为准。

2.运输和贮存: 常温运输,运输时应避免挤压,碰撞；冷藏、避光条件下贮存。

3.使用: 启封前于室温（20±3℃）平衡，并充分摇匀。安瓿瓶一经打开，应立即使用，不可再次熔封后作为标准物质使用。

声明

1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。

2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。

3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。

4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。

研制单位：上海源叶生物科技有限公司    热线电话：4006665481

官网网址：www.shyuanye.com           传真：021-55068248

技术咨询：13817923140                技术邮箱：3008007419@qq.com

单位地址：上海市松江区长塔路465号6幢