B65423

标 准 物 质 证 书

拌种咯

批    号: J23HB189575

定值日期:  2018 年 05 月 09 日

有效期至:  2023 年 05 月 08 日

上海源叶生物科技有限公司

中国    上海

本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及药品、食品等相关领域相应成分含量测定。

一、样品制备

本标准物质候选物是通过定制相应拌种咯纯品，采用重结晶、柱层析等方法进一步纯化后制得，经化学结构定性分析和初步理化分析满足要求后，进行干燥分装。

拌种咯：CAS号 74738-17-3

二、溯源性及定值方法

经方法确认研究，本标准物质采用高效液相色谱法-二极管阵列检测器(HPLC-DAD)和定量核磁两种不同原理方法定值方式测定候选物质纯度。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。

三、特性量值及不确定度

| 编号 | 名称 | 标准值（%） | 相对扩展不确定度（%）(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| B65423 | 拌种咯 | 99.5 | 0.5 |

标准值的不确定度综合考虑了主体纯度定值结果、均匀性、稳定性等引入的不确定度分量。

四、均匀性检验及稳定性考察

参照国家《一级标准物质技术规范》，随机抽取分装后的样品，采用高效液相色谱法-二极阵列检测器(HPLC-DAD)对候选物进行均匀性检验、稳定性考察，检验结果表明均匀性和稳定性良好。

本标准物质有效期5年，研制单位将继续监测该标准物质的稳定性，有效期内如发现量值变化，将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

1.包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装，每瓶不少于10mg。

2.运输和贮存: 冰袋运输,运输时应避免挤压,碰撞；冷藏条件下贮存。

3.使用: 标准物质开封后，应尽快使用；二次使用不能再做标准物质使用。

声明

1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。

2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。

3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。

4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。

研制单位：上海源叶生物科技有限公司    热线电话：4006665481

官网网址：www.shyuanye.com           传真：021-55068248

技术咨询：13817923140                技术邮箱：3008007419@qq.com

单位地址：上海市松江区长塔路465号6幢