B74457

标 准 物 质 证 书

2-氯-1,3-丙二醇2-Chloro-1,3-propanediol

批  号:    J20HB174793

定值日期:  2021 年 09 月 16 日

有效期至:  2024 年 05 月 15 日

上海源叶生物科技有限公司

中国    上海

本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及药品、食品等相关领域相应成分含量测定。

- 一、样品制备

本标准物质候选物是通过定制相应2-氯-1,3-丙二醇纯品原料，经化学结构定性分析和初步理化分析满足要求后，进行干燥分装。

2-氯-1,3-丙二醇：CAS号 497-04-1。

二、溯源性及定值方法

经方法确认研究，本标准物质采用气相色谱法-氢火焰离子化检测器（GC-FID）和定量核磁两种不同原理方法定值方式测定候选物质纯度。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。

- 三、特性量值及不确定度

| - 编号 | - 名称 | - 标准值（%） | - 相对扩展不确定度（%）(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| - B74457 | - 2-氯-1,3-丙二醇 | - 98.0 | - 0.5 |

- 标准值的不确定度综合考虑了主体纯度定值结果、均匀性、稳定性等引入的不确定度分量。

- 四、均匀性检验及稳定性考察

参照国家《一级标准物质技术规范》，随机抽取分装后的样品，采用气相色谱法-氢火焰离子化检测器（GC-FID对候选物进行均匀性检验、稳定性考察，检验结果表明均匀性和稳定性良好。

本标准物质有效期三年零八个月，研制单位将继续监测该标准物质的稳定性，有效期内如发现量值变化，将及时通知用户。

- 五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

- 1.包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃瓶包装，每瓶不少于10mg。

2.运输和贮存: 冰袋运输,运输时应避免挤压,碰撞；冷冻条件下贮存。

3.使用: 标准物质开封后，应尽快使用；二次使用不能再做标准物质使用。

声明

- 1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。

- 2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。

- 3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。

- 4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。

- 研制单位：上海源叶生物科技有限公司    热线电话：4006665481

- 官网网址：www.shyuanye.com           传真：021-55068248

- 技术咨询：13817923140                技术邮箱：3008007419@qq.com

- 单位地址：上海市松江区长塔路465号6幢